GRADO INGENIERÍA INFORMÁTICA

# Práctica 2: Implementación del juego “Piedra, Papel o Tijera”

# Tecnología de Computadores 2021 – 2022

# Grupo_9_Jareño_Manzaneque

- ESTUDIO FINAL PRÁCTICA 2

- Obtenga la tabla de verdad del bloque CODIFICADOR.

| Tijera (T) | Piedra (R) | Papel (P) | S1 | S0 | Significado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No pulsado |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Papel |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Piedra |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Pulsación múltiple |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Tijera |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Pulsación múltiple |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pulsación múltiple |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Pulsación múltiple |

Nota: La tabla verdad es la misma para los codificadores.

- Obtenga la tabla de verdad del bloque LÓGICA DE RESULTADOS.

| X1 | X2 | X3 | X4 | G1 | G2 | Significado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No pulsación |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Jugador 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Jugador 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Jugador 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Jugador 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Empate |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Jugador 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Jugador 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Jugador 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Jugador 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Empate |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Jugador 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Jugador 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Jugador 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Jugador 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Empate |

- Implementación en VHDL.

- Simulación del código VHDL.

Las entradas Xa le corresponden al jugador 1 mientras que las entradas Xb le corresponden al jugador 2.

En la simulación hemos aplicado 10 casos:

En el 1º caso, si el jugador 1 saca papel (Pa) y el jugador 2 saca piedra (Rb). El LED g1 se encenderá indicando el jugador 1 es el ganador.

En el 2º caso, si el jugador 1 saca piedra (Ra) y el jugador 2 saca tijera (Tb). El LED g1 se encenderá indicando el jugador 1 es el ganador.

En el 3º caso, si el jugador 1 saca papel (Pa) y el jugador 2 saca piedra (Rb). El LED g2 se encenderá indicando el jugador 2 es el ganador.

En el 4º caso, si el jugador 1 saca piedra (Ra) y el jugador 2 saca papel (Pb). El LED g2 se encenderá indicando el jugador 2 es el ganador.

En el 5º caso, si el jugador 1 saca piedra (Ra) y el jugador 2 saca piedra (Rb). El LED g1 y g2 se encenderá indicando un empate.

En el 6º caso, si el jugador 1 saca tijera (Ta) y el jugador 2 saca tijera (Tb). El LED g1 y g2 se encenderá indicando un empate.

En el 7º caso, si el jugador 1 saca varias opciones a la vez y el jugador 2 saca una única solución. El LED g2 se encenderá indicando que el jugador 2 es el ganador.

En el 8º caso, si el jugador 1 saca piedra (Pa) o cualquier otra y el jugador 2 no saca nada. El LED g1 se encenderá indicando que el jugador 1 es el ganador.

En el 9º caso, si el jugador 1 no saca nada y el jugador 2 saca tijera (Tb) o cualquier otra. El LED g2 se encenderá indicando que el jugador 2 es el ganador.

En el 10º caso, si el jugador 1 no saca nada y el jugador 2 no saca nada. El LED g1 y g2 permanecerán apagados.